## Programmation

### Motion

Notre robot est équipé avec les actionneurs. Les actionneurs sont contrôlé par le micro-processeur ATMEGA16A‑AU 1326.

Un code exemple simple pour controller un actionneur :

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

// Convertit un angle (0–180°) en largeur d'impulsion (OCR1A)
uint16_t angle_to_ocr(int angle) {
    // 1 ms = 1000 µs → 1000 * 2 = 2000 cycles (à 8 MHz / prescaler 8)
    // 2 ms = 2000 µs → 4000 cycles
    return 2000 + (angle * 2000) / 180;
}

int main(void) {
    // PB1 = OC1A → sortie PWM
    DDRB |= (1 << PB1);

    // Timer1 en mode Fast PWM, TOP = ICR1
    TCCR1A = (1 << COM1A1) | (1 << WGM11);
    TCCR1B = (1 << WGM13) | (1 << WGM12) | (1 << CS11); // prescaler 8

    // Période PWM = 20 ms → ICR1 = 20000 µs * (F_CPU / prescaler)
    // F_CPU = 8 MHz → 1 µs = 8 cycles → 20 ms = 20000 µs → 20000 * 1 = 20000
    ICR1 = 20000;

    while (1) {
        // Servo à 0°
        OCR1A = angle_to_ocr(0);
        _delay_ms(1000);

        // Servo à 90°
        OCR1A = angle_to_ocr(90);
        _delay_ms(1000);

        // Servo à 180°
        OCR1A = angle_to_ocr(180);
        _delay_ms(1000);
    }
}

Un exemple qui contrôle tous les 8 actionneurs ensemble :

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

#define SERVO_MIN 1000   // 1 ms
#define SERVO_MAX 2000   // 2 ms

// Convertit un angle (0–180°) en durée d'impulsion (µs)
uint16_t angle_to_us(uint8_t angle) {
    return SERVO_MIN + (angle * (SERVO_MAX - SERVO_MIN)) / 180;
}

int main(void) {
    // 8 servos sur PB0..PB7
    DDRB = 0xFF;  // tout le port B en sortie

    // Angles initiaux des 8 servos
    uint8_t angles[8] = {90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90};

    while (1) {
        uint16_t total_time = 0;

        for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
            uint16_t pulse = angle_to_us(angles[i]);

            // Mettre à 1 la broche du servo i
            PORTB = (1 << i);
            _delay_us(pulse);

            // Remettre à 0
            PORTB = 0x00;

            total_time += pulse;
        }

        // Compléter le cycle de 20 ms
        if (total_time < 20000)
            _delay_us(20000 - total_time);

        // Exemple : faire bouger le servo 0
        angles[0] = (angles[0] + 5) % 180;
    }
}